druk nr 18

Znak sprawy: TO-250- 17TA /17/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 825 04 71;  faks 22 825 52 86, e-mail: ci@itb.pl

- Przedmiot zamówienia:

Konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń:

- klimatyzacyjnych,

- nawilżających,

- osuszających

w obiektach ITB w Warszawie.

##### Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych (113 sztuk), nawilżających (37 sztuk) i osuszających (24 sztuki) zgodnie z załaczonym wykazem. Wymieniona ilość urządzeń do konserwacji i naprawy może ulegać zmianie. (Wykaz urządzeń zostanie dołączony do umowy).

##### Wymagana częstotliwość konserwacji urządzeń – raz na  pół roku lub według zgłoszeń pisemnych od zamawiającego.

  - Zakres czynności konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych:

- Regulacja parametrów chłodniczych

- Regulacja automatyki i sterowania według potrzeb

- Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

- Czyszczenie skraplaczy powietrznych

- Czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza

- Regulacja temperatury przegrzania

- Czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania

- Dopełnienie freonem instalacji chłodniczej.

- Zakres czynności konserwacji urządzeń nawilżających i osuszających:

    - Czyszczenie zbiornika na wodę i układu podawania wody (pompa, węże) usuwanie kamienia.

    - Kontrola stanu i ewentualna wymiana filtra.

    - Kontrola, czyszczenie i ewentualnie wymiana czujników poziomu wody.

    - Kontrola funkcjonalna i sprawności wydajności oraz możliwości regulacji

    - wentylatora i pompy wody.

    - Sprawdzenie poprawności regulacji wilgotności i funkcjonalności całego nawilżacza.

  - Naprawy pogwarancyjne urządzeń - według zleceń pisemnych od zamawiającego.

- Przeglądy urządzeń na gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta według stawek jak za konserwację.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Warszawa ul. Filtrowa 1 i ul. Ksawerów 21

- Termin realizacji zamówienia: 2 lata

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatów wystawionych przez firmy Elektra, Fujitsu, Aerial, Nordmann, Mitsubishi na prowadzenie autoryzowanego serwisu w/w urządzeń.

- Ocena oferty:

  - Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria poszczególnych składników oferty:

      - Cena konserwacji jednego urządzenia klimatyzacyjnego – waga 40%.

      - Cena konserwacji jednego urządzenia nawilżającego  – waga 10%.

      - Cena konserwacji jednego urządzenia osuszającego – waga 10%.

      - Stawka za roboczogodzinę  – waga 15%,

      - Narzut na koszty zakupu części zamiennych – waga 10%

      - Czas reakcji serwisu (czas przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu) – waga 15%

Składnikom oferty w pkt. a - f  Zamawiający przyzna odpowiednio:

najniższej cenie, najniższej stawce, najniższemu narzutowi, najkrótszemu czasowi reakcji  po 100 pkt, zaś pozostałym proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

[wartość  najniższa,/wartość badaną] x 100pkt.

Punkty uzyskane przez Wykonawcę w poszczególnych kryteriach zostaną pomnożone przez ich wagi, a następnie zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów

| Lp. | Opis pozycji | Cena jednostk. netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Cena jednostk. brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena wykonania konserwacji urządzeń | X | X | X |
| 1 | Jednego urządzenia klimatyzacyjnego |  |  |  |
| 2 | Jednego urządzenia nawilżającego |  |  |  |
| 3 | Jednego urządzenia osuszającego |  |  |  |
| 4 | Stawka za roboczogodzinę |  |  |  |
| 5 | Narzut na koszty zakupu części zamiennych -% | ..............% | X | X |
| 6 | Czas reakcji serwisu (czas przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu) | ..................godz. | X | X |

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164. lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl, z.kowalczyk@itb.pl  w terminie do dnia 29.09.2017r. do godz. 15.00.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Zbigniew Kowalczyk

tel. 22 56 64 297

faks 22 56 64 164

e-mail: z.kowalczyk@itb.pl

Istotne postanowienia umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych, nawilżających i osuszających w obiektach ITB w Warszawie, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……..

- Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- wykaz urządzeń do konserwacji,

  - formularz cenowy,

- Usługi, o których mowa w ust.1 wykonywane będą na terenie obiektów Zamawiającego położonych w Warszawie przy ulicy Filtrowej 1 i Ksawerów 21.

§ 2

  - Usługi objęte przedmiotem umowy będą realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Urządzenia klimatyzacyjne, nawilżające i osuszające w chwili zawierania niniejszej umowy objęte gwarancją, podlegają naprawom i konserwacji po upływie terminu gwarancji do końca trwania umowy.

§ 3

- Wykonawca, każdy przegląd, konserwację i naprawę urządzenia klimatyzacyjnego, nawilżającego i osuszającego wpisze w kartę urządzenia znajdującą się w laboratoriach. Wpis powinien być poświadczony podpisem Wykonawcy.

- Wpis, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać: datę przeglądu, konserwacji lub naprawy, opis wykonywanych czynności, symbol, oraz numer fabryczny wymienionej części,

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania stałej konserwacji urządzeń należą:

- Wykonywanie prac konserwacyjnych i przeglądowych w zakresie:

- Dla urządzeń klimatyzacyjnych:

- Regulacja parametrów chłodniczych

- Regulacja automatyki i sterowania według potrzeb

- Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

- Czyszczenie skraplaczy powietrznych

- Czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza

- Regulacja temperatury przegrzania

- Czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania

- Dopełnienie czynnikiem instalacji chłodniczej.

- Dla urządzeń nawilżających i osuszających:

    - Czyszczenie zbiornika na wodę i układu podawania wody (pompa, węże) usuwanie kamienia.

    - Kontrola stanu i ewentualna wymiana filtra.

    - Kontrola, czyszczenie i ewentualnie wymiana czujników poziomu wody.

    - Kontrola funkcjonalna i sprawności wydajności oraz możliwości regulacji wentylatora i pompy wody.

    - Sprawdzenie poprawności regulacji wilgotności i funkcjonalności całego nawilżacza

- Zapewnienie bezawaryjnej pracy urządzeń.

- Zapewnienie na własny koszt materiałów eksploatacyjnych oraz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania konserwacji.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie napraw pogwarancyjnych należą:

- Przystąpienie do wykonywania naprawy w czasie nie dłuższym niż czas zadeklarowany w ofercie po otrzymaniu od Zamawiającego informacji telefonicznie, faxem lub pisemnie.

- Zapewnienie materiałów i części fabrycznie nowych, nieregenerowanych, w miejsce tych, które uległy awarii oraz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania naprawy.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przeglądów gwarancyjnych należy wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta.

- Czynności określone w ust. 1 będą świadczone raz na pół roku lub według częstotliwości zgłoszonej przez zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z konserwacji urządzeń zdemontowanych lub wyłączonych z eksploatacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do obowiązków konserwacji urządzeń zainstalowanych w czasie trwania umowy.

- Termin przystąpienia do wykonywania konserwacji, przeglądu lub naprawy oraz termin zakończenia wykonywania tych czynności będzie każdorazowo ustalany w trybie roboczym.

§ 5

- Wykonawca, do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy, zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.

- Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie utrzymywał ład i porządek w miejscu, w którym wykonuje czynności oraz będzie przestrzegał właściwych warunków bezpieczeństwa i p.poż.

- Wykonawca załączy do każdej faktury wykaz wykonanych czynności potwierdzonych przez użytkownika.

- Wykonawca udzieli 12-to miesięcznej gwarancji na materiały, części wymienione i wykonane prace naprawcze.

§ 6

- Do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą upoważniony jest Z. Kowalczyk, Tel. 22 5664297, fax 22 5664164.

- Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza następujące osoby:

...............................................................................................................................

§ 7

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy w części dotyczącej konserwacji i przeglądów gwarancyjnych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie iloczynu ceny sprawowania konserwacji jednego urządzenia klimatyzacyjnego, nawilżającego i osuszającego i ilości przeprowadzonych konserwacji/ przeglądów gwarancyjnych tych urządzeń.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy w części dotyczącej napraw pogwarancyjnych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie iloczynu ilości przepracowanych roboczogodzin i stawki za jedną roboczogodzinę powiększone o koszty zakupu części zamiennych wraz z narzutem. Ilość i cena części zamiennych będzie ustalana szacunkowo przed wykonaniem czynności i przedstawiana do akceptacji Zamawiającemu, zaś ostatecznie rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

- Rozliczenie i kosztorys powykonawczy zatwierdza Zamawiający.

- Wynagrodzenie za czynności określone w ust. 1 płatne będzie, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. Faktura powinna obejmować koszt nie mniej niż 25 urządzeń poddanych konserwacji lub przeglądom.

- Wynagrodzenie za czynności określone w ust. 2 płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu po przedstawieniu rozliczenia określającego liczbę przepracowanych godzin i wartości użytych części.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie przez użytkowników wykonania usługi.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 i 5, płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, przy czym należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego nie później niż 14 dni od doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

- Strony ustalają iż wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust. 1 i ust. 2 będzie wyliczone w oparciu o:

- Stawkę roboczogodziny konserwatora urządzeń w wysokości ….. PLN netto , (słownie złotych: ………), powiększoną o podatek VAT.

- Ilość roboczogodzin.

- Koszty zakupu  części zamiennych.

- Narzut kosztów zakupu części 5%.

- Cenę wykonania konserwacji jednego urządzenia klimatyzacyjnego ……..PLN netto (słownie złotych: …………) powiększoną o podatek VAT razy ilość przeprowadzonych konserwacji.

- Cenę wykonania konserwacji jednego urządzenia nawilżającego …….PLN netto (słownie złotych: ……………….) powiększoną o podatek VAT razy ilość przeprowadzonych konserwacji.

- Cenę wykonania konserwacji jednego urządzenia osuszającego ……….. PLN  netto (słownie złotych: ………………) powiększoną o podatek VAT  razy ilość przeprowadzonych konserwacji.

- Jakiekolwiek koszty związane z dojazdem, dojściem do budynków, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, koszty poniesione w wyniku braku części w magazynie, dostaw oraz inne koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy nie podlegają oddzielnej wycenie i zakłada się, że ujęte zostały w stawkach i wskaźnikach, o których mowa w ust.1.

- Łączna wartość niniejszej umowy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty:  123 159,55 PLN netto (29 500,00 EUR).

- Umowa wygasa ze skutkiem ex nunc z dniem zapłaty faktury, która po zsumowaniu z uprzednio zapłaconymi fakturami, osiąga lub przekracza równowartość kwoty, o której mowa w ust. 3, określonej w PLN.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej określonych sytuacjach i wysokościach:

- Za opóźnienie w przystąpieniu do wykonania powierzonych mu czynności – 100,- zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień roboczy opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron  z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10.000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadkach:

  - niedbałego wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawami zagrażającymi bezpieczeństwu i życiu osób obsługujących urządzenia.

  - nie wywiązaniu się z obowiązków określonych w §4 pkt.1, pkt.2 i pkt. 3

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy skutkujących koniecznością wprowadzenia takiej zmiany - za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana może zostać wprowadzona tylko w takim zakresie, w jakim jest ona uzasadniona okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 11

- Strony zobowiązują się załatwiać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego załatwiania sporów,  spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1 – Wykaz urządzeń do konserwacji.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.

Zamawiający						                         Wykonawca

Załącznik nr 1  Wykaz urządzeń do konserwacji

|  | Lista konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych , nawilżaczy i osuszaczy znajdujących się na terenie ITB przy ul. Filtrowej 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakład | Pomieszczenie | Urządzenie klimatyzacyjne Nr. inwentarzowy | Urządzenie nawilżające nr. inwentarzowy | Urządzenie osuszające nr. inwentarzowy |
| 1. | NZF | 5 | ELECTRA WMN 9 T1-02408 |  |  |
| 2. | NZF | 9 | ELECTRA WMN 9 T1-02541 | Condair N 100 T1-01108 | Aerial AD-550 T1-02418 |
| 3. | NZK | 10 sucha | Fujitsu ASY-9R T1-02786 | D&T-322 T1-02787 | Aerial AD-520 T1-02788 |
| 4. | NZM | 0.19 | LG CT18 kaseta | Nordman mod.RC4 | Aerial AD 530 |
| 5. | NZK | 10 | Electra WMN 30 T1-02120 |  |  |
| 6. | NZK | 10 | Fujitsu ABY 24 T1-02823 |  |  |
| 7. | NZK | 11 | LG P12 T1-05442 |  |  |
| 8. | NZK | 11 | LG P12 T1-05441 |  |  |
| 9. | NZM | 18 | Fujitsu AWY 18FB | Condair N100 |  |
| 10. | LPO | 14 | Mitsubushi MSZ-HA 25VA T1-02888 |  |  |
| 11. | NZM | 19a | Fujitsu ASYA 30LCC |  |  |
| 12. | NZF | 20 | Electra PXD 24 LS-124-1 |  |  |
| 13. | NZK | 22 | LG P12 T1-05443 | Brune B400 T1-02818 |  |
| 14. | NZM | 23 | LG PA 18 |  |  |
| 15. | NZM | 28 | Electra WMN 16 T1-02102 | Brune B400 |  |
| 16. | NZM | 28 | Electra PXD 24 T1-02274 |  |  |
| 17. | NZM | 28 | Electra JEDE 24 T1-0123 |  |  |
| 18. | NZM | 43 | Fujitsu ABY 24 T1-02783 | Nodmann 422 T1-02556 | Aerial AD-550 T1-02785 |
| 19. | NZM | 49 | Electra WMN 30 T1-02120 | Nordmann RC 3000-322 | Aerial AD-550 |
| 20. | NZM | 51 | Amcor SF 20 |  |  |
| 21. | IT | 205 | Mitsubishi PKA-RP71FAL |  |  |
| 22. | NZM | 227 | Fujitsu ASYA 14LCC T1-03713 |  |  |
| 23. | NZM | 231 | Fujitsu ASY 18LSBCW T1-03096 | Brune B400 |  |
| 24. | NZM | 233 | Fujitsu ASYA 12LCC T1-04673 | Nordman RC3000 T1-02560 | Aerial AD-520 T1-03296 |
| 25. | NZM | 235 | Amcor SF-25 | Brune B400 |  |
| 26. | NZM | 235a | Electra WMN-12 T1-02045 |  |  |
| 27. | NZM | 239 | Electra WMN-16 T1-02050 |  |  |
| 28. | NZM | 239a | Amcor SF25 T1-01550 |  |  |
| 29. | NZM | 241 | LG P12RL T1-05367 | Nordmann RC 3000-322 T1-02544 |  |
| 30. | NZM | 242 | Electra PXD 24 | Nordmann RC 3000-322 |  |
| 31. | NZM | 247 | LG P18EL | D &T-322 | Aerial AD-550 |
| 32. | NZM | 251 | Amcor SF-20 T1-01548 |  |  |
| 33. | NZM | 253 | LG 12RL T1-05366 |  |  |
| 34. | NZM | 301 | LG P18EL | Nordmann RC3000-322 T1-02573 |  |
| 35. | NZM | 303 | Electra Jede 18 T1-02271 | Nordmann RC3000-322 T1-02563 | Aerial AD-520 T1-01992 |
| 36. | IT | 334 | Fujitsu AWY 14L T10-03160 |  |  |
| 37. | IT | 305 | Electra PXH600 T1-02270 | Nordmann RC3000-322 T1-02564 | Aerial AD-550 |
| 38. | NZK | 313 | Electra JED 12 T1-02526 |  |  |
| 39. | NZK | 319 | York MCH 20 T1-01763 |  |  |
| 40. | NZM | 325 | Electra JED 12 T1-05147 | Brune B400 |  |
| 41. | NZM | 331 | Fujitsu ASYA 18LEC T1-04615 | D&T t1-02784 | Aerial AD550 T1-01991 |
| 42. | NZM | 333 | Fujitsu ASYA 12LCC T1-02273 | Nordmann RC3000-322 T1-03806 | Aerial AD-520 T1-03757 |
| 43. | NZM | 335 | Fujitsu ASYA 14LG T1-04614 | D&T 322 T1-01824 | Bruno B400 |
| 44. | NZM | 336 | Fujitsu ASY 9R T1-02789 | D&T-322 T1-02790 | Aerial AD-520 T1-02791 |
| 45. | NZK | Reologia | Fujitsu ASYA 24LCC T1-04406 |  |  |
| 46. | TA | 100 | Fujitsu AUYF 14LAL T1-04638 |  |  |
| 47. | TA | 100 | Fujitsu AUYF 14LAL T1-04638 |  |  |
| 48. | NZK | Reologia | Fujitsu ASY 9RJ | D&T-322 | Aerial AD-550 |
| 49. | NZK | Instron | Fujitsu 18R T1-02546 |  | Aerial AD-550 |
| 50. | NZK | Instron | Electra WMN9 T1-02542 |  |  |
| 51. | NZK | Tensometria | Fujitsu 18R T1-00548 |  |  |
| 52. | NZK | Komora | Fujitsu ASY9RJ T1-02542 | D&T-322 T1-02821 | Aerial AD-520 T1-02420 |
| 53. | IT | 116 | Electra WMN9 T1-02890 |  |  |
| 54. | GF | 204 | Fujitsu AWY18FB T1-02889 |  |  |
| 55. | IT | UPS | Fujitsu ASY 12LF |  |  |
| 56. | IT | UPS | Fujitsu ASY 12LF |  |  |
| 57. | NZK | 139 | Fujitsu ASYA 12LCC T1-03368 |  |  |
| 58. | IT | Serwerownia | Mitsubishi PKA-RP50HAL T1-04401 |  |  |
| 59. | IT | Serwerownia | Mitsubishi PKA-RP50HAL T1-04400 |  |  |
| 60. | GF | 210 | Fujitsu 12 T1-04437 |  |  |
| 61. | GF | 212 | Fujitsu 12 T1- |  |  |
| 62. | NZM | 36 | Electra JEDE 18 T1-04986 |  |  |
| 63. | NZK | 142 | Electra JEDE 12 T1-05220 |  |  |
| 64. | NZM | 231 | LG P18 T1-05327 |  |  |
| 65. | LPO | 54 | Electra JEDE 18 T1005229 |  |  |
| 66. | NZF | 1 | LG P12RL T1-05412 |  |  |
| 67. | NZF | 2 | LG CT 12 T1-05411 |  |  |

|  | Lista konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych , nawilzaczy i osuszaczy znajdujących się na terenie ITB przy ul. Ksawerów 21. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakład | Budynek | Pomieszczenie | Urządzenie klimatyzacyjne Nr. inwentarzowy | Urządzenie nawilżające nr. inwentarzowy | Urządzenie osuszające nr. inwentarzowy |
| 1. | TA | A | Sala Konferencyjna | Fujitsu AUY 25R T1-02412 |  |  |
| 2. | IT | A | serwerownia 1 piętro | Fujitsu ASY18 |  |  |
| 3. | NZP | A | 304 | FujitsuABY 14FB |  |  |
| 4. | NZP | A | serwerownia 3 piętro | Fujitsu ASYA 24LCC T1-03418 |  |  |
| 5. | NZP | A | serwerownia 3 piętro | LG P24 |  |  |
| 6. | NZK | D |  | Amcor kanał. D35 | Nordmann |  |
| 7. | NZM | D | LG CB09 | Nordman AT3000-834 T1-02652 | Aerial AD120 T1-02419 |  |
| 8. | NZM | D | Komora grzybów | Fujitsu ARY12 T1-00290 | Nordmann AT3000-434 T1-00290 | Aerial T1-04326 |
| 9. | NZF | F | 1 | Fujitsu ASY 12 RSE |  |  |
| 10. | NZF | F | 2 | Fujitsu ASY 12 RSE |  |  |
| 11. | NZF | F | 3 | Fujitsu ASY 12 RSE |  |  |
| 12. | NZF | F | 4 | Mitsubishi PKA-RP71HAL/PUHZ-RP71VHA | Nordmann | Aerial AD-230 |
| 13. | NZF | F | Komora badań | Electra JEDE 18 T1-05110 |  |  |
| 14. | NZF | F | Komora badań | Fujitsu ASY 12RSE |  |  |
| 15. | NZF | F | Komora badań | Fujitsu ASY 12RSE |  |  |
| 16. | NZF | F | 31 | Agregat Technoblok |  |  |
| 17. | NZF | F | 32 | Electra PXD 12 | NordmannRC 3000-322 T1-02557 | Aerial AD-550 T1-02423 |
| 18. | NZF | F | 35 | Fujitsu ARY 7 U T1-02960 | Nordmann AT 3000 T1-02717 | Amcor 250 T1-01543 |
| 19. | NZF | F | 41 | Electra ECF 24 T1-02269 | Nordmann RC3000-322 T1-02558 | Aerial AD-530 T1-02421 |
| 20. | NZF | F | 42 | Electra ECF 24 T1-02548 | Nordmann RC3000-322 T1-02559 | Aerial AD-530 T1-02422 |
| 21. | NZF | F | Komora akustyczna | Klimmatyzator precyzyjny T1-02622 |  |  |
| 22. | NZK | G |  | Fujitsu ASY12UC T1-03885 |  |  |
| 23. | NZK | G |  | Fujitsu ASY12UC T1-03886 |  |  |
| 24. | NZK | G |  | Fujitsu ASY14UC T1-03887 |  |  |
| 25. | NZK | G |  | Fujitsu ASY7UC T1-03888 |  |  |
| 26. | NZK | G |  | Fujitsu ASY12UC T1-03889 |  |  |
| 27. | NZK | G |  | Fujitsu ASY7UC T1-03890 |  |  |
| 28. | NZK | H | 1 piętro | Fujitsu ASY |  |  |
| 29. | NZP | J | 38 | Electra ECF-18 T1-02101 |  |  |
| 30. | NZP | J | 38 | Electra ECF-18 T1-02100 |  |  |
| 31. | NZM | M | 1 | LG CT18 | Nordmann RC3000 |  |
| 32. | NZM | M | 3a | Trane MWX-H512+TTK512 | Nordmann RC3000 T1-02566 |  |
| 33. | NZM | M | 2 | Trane MWX-H536+TTK530 |  |  |
| 34. | NZM | M | 2 | Vesser FGU 36E |  |  |
| 35. | LPO | J | 13 | Electra JED 12 T1-05108 |  |  |
| 36. | NZK | Z | 1.18 | Mitsubishi PK-RP71HAL T1-04114 |  |  |
| 37. | NZK | Z | 1.10 | Fujitsu AUY 24 T1-03628 | Nordman T1-03628 | Aerial T1-03627 |
| 38. | NZK | Z | Parter | LG P24 |  |  |
| 39. | TA | C | centrala tel. | Mitsubishi PKA-RP71AL |  |  |
| 40. | IT | H | UPS | Mitsubishi PKA-RP71AL T1-04430 |  |  |
| 41. | IT | Z | UPS | Mitsubishi PKA-RP71AL T1-04431 |  |  |
| 42. | NZP | Hala G1 |  | Fujitsu ASYA24LCC |  |  |
| 43. | NZK | Z | 1.16 | LG D09 T1-05384 | Nordmann RC 3000 |  |
| 44. | NZK | Z | 1.7 | Fujitsu AUY 18 T1-02407 | Nordmann RC 3000 | Aerial AD530 T1-02788 AD550 T1-02425 |
| 45. | TA | R | 14 | Fujitsu AUY 18 T1-02407 |  |  |
| 46. | NZM | D |  | LGP18 T1-5306 |  |  |

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Znak sprawy: TO-250- 17TA /17/KO

| ( pieczęć Wykonawcy) | FORMULARZ CENOWY |
| --- | --- |

Składając ofertę na konserwację, przeglądy i naprawy pogwarancyjne urządzeń:

- klimatyzacyjnych,

- nawilżających,

- osuszających

w obiektach ITB w Warszawie oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z określonymi w poniższej tabeli cenami:

| Lp. | Opis pozycji | Cena jednostk. netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Cena jednostk. brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena wykonania konserwacji urządzeń | X | X | X |
| 1 | Jednego urządzenia klimatyzacyjnego |  |  |  |
| 2 | Jednego urządzenia nawilżającego |  |  |  |
| 3 | Jednego urządzenia osuszającego |  |  |  |
| 4 | Stawka za roboczogodzinę |  |  |  |
| 5 | Narzut na koszty zakupu części zamiennych -% | ..............% | X | X |
| 6 | Czas reakcji serwisu (czas przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu) | .............godz. | X | X |

W powyższych kosztach ujęto wszelkie koszty realizacji zamówienia.

______________ dnia   __.  __. 2017 roku

_______________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)