### Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie nr TO-250-32 TA/18/KO

### Przedmiot zamówienia i wykaz prac

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu posadzki w hali „Syrena” na terenie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Ksawerów 21.

- Przedmiar robót:

| L.p. | Opis robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Prace projektowe wraz z nadzorem autorskim |  |  |  |
| 1.1. | Dokumentacja projektowa remontu posadzki - projekt wykonawczy konstrukcyjny posadzki oraz w zakresie instalacji sanitarnych | kpl. | 1,00 |
| 2. Podłączenie instalacji kanalizacyjnej wpustów liniowych podłogowych w budynku do instalacji kanalizacji na terenie nieruchomości |  |  |  |
| 2.1. | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. warstwy do 15cm z darnią | m2 | 15,00 |
| 2.2. | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - grunt kat. III | m3 | 22,50 |
| 2.3. | Instalacja kanalizacji wpustów podłogowych liniowych do istniejącej studzienki na terenie nieruchomości (śr.160 mm) | m | 15,00 |
| 2.4. | Zasypanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odl. do 3,0m z zagęszczeniem w gruntach kat. I-III | m3 | 22,20 |
| 2.5. | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat. II-III | m2 | 15,00 |
| 3. Remont posadzki w hali |  |  |  |
| 3.1. | Rozbiórka wierzchniej warstwy posadzki betonowej gr. ok. 5cm | m3 | 6,87 |
| 3.2. | Wykucie posadzki betonowej i podbudowy pod trasy kanalizacji i pod odwodnienia liniowe | m3 | 4,11 |
| 3.3. | Uzupełnienie posadzki w miejscach rozkuć chudym betonem oraz wyrównanie poziomu posadzki w polu przy bramie wewnętrznej | m3 | 5,23 |
| 3.4. | Wykonanie warstwy szczepnej | m2 | 137,33 |
| 3.5. | Wykonanie nowej warstwy wierzchniej posadzki betonowej gr. min. 5cm ze zbrojeniem rozproszonym, w klasie betonu minimum C25/30, zatartej na gładko i utwardzonej powierzchniowo (konstrukcja posadzki zgodnie z projektem wykonawczym posadzki opracowanym przez Wykonawcę), wraz z wykonaniem i wypełnieniem dylatacji | m2 | 137,33 |
| 3.6. | Wykonanie stopni betonowych za bramą wewnętrzną po wyrównaniu poziomu posadzki w hali | m3 | 0,80 |
| 3.7. | Wywiezienie i utylizacja gruzu na wysypisku | m3 | 10,98 |
| 4. Instalacja kanalizacyjna wpustów podłogowych liniowych wewnątrz hali |  |  |  |
| 4.1. | Ręczne wykopy pod instalację kanalizacyjną wewnątrz budynku | m3 | 19,05 |
| 4.2. | Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego na instalacji wewnętrznej kanalizacji do wpustów liniowych wewnątrz budynku (Uwaga - szczegółowy dobór typu studzienki rewizyjnej według projektu wykonawczego posadzki opracowanego przez Wykonawcę) | kpl. | 1,00 |
| 4.3. | Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych śr.160mm do instalacji wpustów podłogowych liniowych wewnątrz budynku | m | 21,32 |
| 4.4. | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu, ruszt z żeliwa, kl. obciążenia D400 (Uwaga - szczegółowy dobór typu odwodnień liniowych według projektu wykonawczego posadzki opracowanego przez Wykonawcę, wydajność instalacji co najmniej 12l/min.) | m | 14,9 |
| 4.5. | Studzienki odpływowe o szer. w świetle 300mm i wysokości ponad 300mm z polimerobetonu, ruszt z żeliwa, kl. obciążenia D400 (Uwaga - szczegółowy dobór typu studzienek odpływowych według projektu wykonawczego posadzki opracowanego przez Wykonawcę, wydajność instalacji co najmniej 12l/min.) | kpl. | 4,00 |

- Do obowiązków Wykonawcy należy dodatkowo:

  - Zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń i infrastruktury znajdującej się w obrębie prac.

  - Wykonanie wszystkich koniecznych prac przygotowawczych i zabezpieczających.

  - Przed wbudowaniem wyrobów budowlanych należy uzyskać od inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych wyrobów okazując dokumenty wymagane Ustawą Prawo budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania okazania Zamawiającemu próbki tych wyrobów.

  - Wykonanie przez uprawnionego geodetę i przekazanie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej instalacji kanalizacyjnej na terenie nieruchomości.

  - Uprzątnięcie miejsca robót.

  - Przy projektowaniu instalacji kanalizacyjnej należy uwzględnić dodatkowo odwodnienie liniowe przed bramą zewnętrzną i włączenie go w instalację kanalizacyjną (obecnie nie wykonywane przez Wykonawcę).

- Rozliczenie za wykonane roboty budowlane i prace projektowe nastąpi w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót i w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy. Kosztorys powykonawczy stanowić będzie wynik iloczynu ilości faktycznie wykonanych robót (na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru robót) i cen jednostkowych podanych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik robót).

- Zamawiający wymaga, aby prace projektowe były wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278).

- Wykonawca przystępujący do konkursu ofert powinien zapoznać się z przedmiotem oferty i terenem robót poprzez wizję lokalną i dokonanie własnych pomiarów z natury, które to czynności należy wcześniej uzgodnić z pracownikami działu Techniczno – Administracyjnego wymienionymi w p.9 Ogłoszenia. Wizję lokalną i własny obmiar robót należy przeprowadzić wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika Zleceniodawcy.

- Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia musi bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie i w obiektach Zamawiającego, kolejne etapy prac uzgadniać ze wskazanym pracownikiem oraz wyraźnie oznaczać i zabezpieczać miejsce robót. Wykonywane prace nie powinny utrudniać komunikacji na terenie Zamawiającego. W przypadku utrudnień i ograniczeń w ruchu pojazdów należy o takich utrudnieniach powiadomić wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

- Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, prace projektowe i dostarczone (użyte do wykonania przedmiotu zamówienia) materiały i wyroby.