OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA			Załącznik nr 1

REGAŁY PRZESUWNE  DOSTAWA + MONTAŻ	
ARCHIWUM w bud. J,   ul. Ksawerów 21

39131100-0 Regały archiwalne

Miejsce instalacji regałów: piwnica bud.J  w pomieszczeniach oznaczonych : A i B zgodnie z załączonymi załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ)  Archiwum J rzut pomieszczeń (*.pdf,*.dwg).

Regały stalowe malowane proszkowo (dopuszczalny kolor szary/popielaty lub biały) przejezdne podwójne/dwustronne  6-cio i 7-mio półkowe z napędem ręcznym (siłą nie wyższą niż 50N) oraz 1 regał stały głęb. 30 cm (wzdłuż ściany dzielącej pomieszczenia C-D1). Elementy regałów nie mogą mieć ostrych krawędzi, mechanizm przesuwu wyposażony w blokadę, zabezpieczającą osobę znajdującą się 
w przejściu między regałami. Szyny montowane na powierzchni posadzki, na szynach zamocowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy, najazd od strony komunikacji, miedzy szynami na podłodze wypełnienie wyrównujące. Półki stalowe-perforowane mocowane na zaczepy , ściany działowe jako stężone krzyżowo, na każdej półce listwa zabezpieczająca przed przesuwaniem dokumentów w głąb

Na regałach przechowywane będą dokumenty w pudłach archiwalnych (archiboxy)  
o wymiarach: 35x25x10 oraz 34x30x12 - wymiary półek i regałów będą wynikać z:	
a) wymiarów pomieszczeń w poziomie (+ ograniczenia),	
b) wymiarów pomieszczeń w pionie (+ ograniczenia), 	
c) możliwie maksymalnej cyrkulacji powietrza (wyciąg mechaniczny + nawiew - infiltracja przez kratki wentylacyjne),
d) rozstawu pomiędzy półkami w pionie;  ew. elastyczność rozstawu/przesunięć półek nie jest wymagana - wystarczy przyjąć prześwit netto ok.37 cm między półkami.

- Wymagania szczególne dotyczące  regałów :

Ze względu na potrzebę sprawnej cyrkulacji powietrza (w tym także ew. nawiewu z centralnego układu klimatyzacji i wilgotności) wokół jak i wewnątrz regałów – Zamawiający wymaga zastosowania ścian szczytowych regałów i półek perforowanych (oprócz dolnej zakrywającej wózki jezdne  oraz bocznej/frontowej zakrywającej bezpiecznie przynajmniej mechanizm napędu).

Wymagana nośność  dla 1 półki ok. 70 kg.

- Wymiary zasadnicze pomieszczeń (cm):	
pom. A- S x L x H (do sufitu) 1497 x 481 x 285 (z lokalnymi ograniczeniami – opis poniżej) zdjęcia 1,2,3,4,5,9,11,12 	
pom. B- S x L x H (do sufitu)  980 x 481 x 295 (z lokalnymi ograniczeniami – opis poniżej) zdjęcia 6,7,8,10	
Zainstalowane są oprawy liniowe LED , które obniżają wymiar pionowy o ok.65 mm .

Pomieszczenia są w pełni wykończone, puste i przygotowane do montażu regałów.  Zainstalowane 2 szt. drzwi EI-60, na podłodze gres (także uzupełnione fragmenty brakujących płytek) , malowanie, wentylacja wyciągowa oraz fragmenty obudowy wentylacji w wersji p-poż. pod sufitem - 2 miejsca kolidujące miejscowo z regałami 7- półkowymi, pozostawia się rezerwę miejsca wzdłuż dłuższej  ściany zewnętrznej (z oknami ) na dole na ew. klimatyzację (w przyszłości), co powoduje ograniczenia 
w zastosowaniu (dopasowaniu do wymiarów) różnych długości regałów w pomieszczeniach A i B.

- Podłoga betonowa  pomieszczeń na gruncie (+ gres ułożony na pełnej zaprawie) stanowi stabilne i równe podłoże pod tory jezdne regałów. Wykonane odkrywki nie stwierdziły występowania izolacji cieplnej ze styropianu. W podłodze nie występują żadne instalacje.

Zamawiający przewiduje komunikację jednostronną wzdłuż regałów, minimalna oczekiwana szerokość przejścia to ok.90 cm (uwzględnić regały wraz z wystającymi pokrętłami), a  katalog uwarunkowań szczegółowych zawarty jest poniżej.

Ograniczenia zaznaczone są na rzutach pomieszczeń A i B , zarówno w poziomie (tj. płaszczyźnie podłogi, jak i sufitu) oraz w pionie (obudowy wentylacji 2 szt., kratki wentylacji,  lokalnie konstrukcja stalowa wzmacniająca strop w pom. A) oraz pokazane na przywołanych zdjęciach 1-12.

Specyfikacja ograniczeń:

I  pom. A	
w poziomie

- Ściana AB  rury c.o. (zostawić 30 cm pustej przestrzeni wzdłuż ściany A-B) (zdj. 1 i 2 ), regały przesuwne dwustronne zaczynają się 30 cm od ściany AB i dochodzą do regału pojedynczego stałego gł.30 cm montowanego wzdłuż ściany C-D1 z uwzględnieniem przerwy min.80 cm.

- Ściana B-C –rury c.o. + instalacja klimatyzacji (na dole-projektowana) (zdj.3) –wydzielają strefę o szerokości 40 cm.

- Ściana C-D uwzględnić aby miejscowo światło przejścia pomiędzy pomieszczeniami zachować min.80 cm (zdj.8).

- Ściana A-D – komunikacja wzdłuż regałów min.90 cm(do pokręteł ) ; w strefie otwarcia drzwi W1-min.113 cm (zdj.5).

w pionie :

- Przy ścianie A-B obudowa pod sufitem H1= 262 (zdj.1) powoduje, że pierwszy regał podwójny jest niższy.

- Na ścianie poprzecznej C-D1 – znajdują się 2 kratki-otwory wentylacyjne H2= 234 (zdj.4).

- W strefie obniżenia konstrukcją stalową C-D-D2-C1 obniżona strefa  H3= 255 (zdj.4 ,9 i 12) – regały podwójne 6 półkowe i regał stały także 6 półkowy- kratki chcemy pozostawić nieosłonięte jako czynne przepusty dla cyrkulacji powietrza pomiędzy pomieszczeniami A i B.

W pomieszczeniu A zainstalowane mają być regały przesuwne podwójne oraz regał pojedynczy  wzdłuż ściany C-D1.

II pom. B 	
w poziomie:

- Ściana E-F- rury c.o +wystające filarki + instalacja klimatyzacji (na dole-projektowana) (zdj.6)- wydzielają strefę o szer.72 cm.

- Na ścianie F-G drzwi wejściowe (zdj.7 i 10) regał nie może wchodzić w światło drzwi 
G-G1=116 cm.

- Na ścianie poprzecznej E-H uwzględnić lokalne przewężenie przejścia do 80 cm (zdj.8).

w pionie:

- Na ścianie F-G kratka wentylacyjna H4= 250 wymusza  ze pierwszy regał powinien być niższy.

- Na ścianie E-H pod sufitem obudowa wentylacji H5= 255 wymusza, że pierwszy regał powinien być niższy.

Zamawiający zapewni nieodpłatnie dostęp  do mediów: woda , prąd i do pomieszczeń socjalnych (zlokalizowane obok na poziomie piwnicy).	
Dostawa i rozładunek (oraz formalne przyjęcie dostawy) leży po stronie Wykonawcy, dojazd samochodem ciężarowym do pochylni przy ścianie szczytowej budynku J (patrz załącznik nr 2,  możliwy wygodny transport wózkiem ręcznym po betonowej pochylni zewnętrznej (uwaga – znaczne spadki pochylni )  i złożenie prefabrykatów w pomieszczeniach zamykanych/chronionych ARCHIWUM lub z nim bezpośrednio sąsiadujących .

Wykonawca  przedłoży wraz z OFERTĄ :	
a) opis przyjętych do wyceny rozwiązań technicznych dot. wszystkich zastosowanych elementów składowych systemu,	
b) załącznik graficzny w formie papierowej (rzut poziomy/ przekroje charakterystyczne) dla poszczególnych typów i wysokości regałów z propozycją rozmieszczenia odpowiadającego uwarunkowaniom wymiarowym pomieszczeń A i B i czytelnym zwymiarowaniem umożliwiającym Zamawiającemu weryfikację przyjętego/oferowanego rozwiązania .	
c) czytelne tabelaryczne zestawienie całkowitej długości półek użytkowych (bez uwzględnienia półek „daszących”); łącznie m.b. dla całości , oraz z wyszczególnieniem m.b. w pom. A i pom. B w formie wyliczenia umożliwiającego weryfikację przez Zamawiającego

Wykonawca do odbioru końcowego przedłoży protokół odbioru oraz:

- Dokumentację techniczną powykonawczą.

- Instrukcję obsługi i eksploatacji.

- Kartę gwarancyjną obejmującą całość przedmiotu zamówienia ( w tym m.in. dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego, nośności. Gwarancja będzie udzielona przy zachowaniu procedur eksploatacji określonych w instrukcji obsługi. Serwis w okresie gwarancji świadczony jest przez Wykonawcę (bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów) i zawiera się w cenie OFERTY.

- Deklarację zgodności.

Załączniki:

- 12 szt. zdjęć z pomieszczeń A i B uwzględniających ograniczenia w poziomie i w pionie.

- Rzut pomieszczeń  z zaznaczonymi kierunkami i nr zdjęć, konstrukcją stalową, kratkami wentylacyjnymi , obudowami pod sufitem etc.

- Rzut pomieszczeń zwymiarowany *.pdf.

- Rzut pomieszczeń *.dwg.

- Rzut piwnic J z zaznaczoną pochylnią zewnętrzną i wewnętrzną.