SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
Remont schodów zejściowych do pomieszczenia piwnicznego oraz przygotowanie i malowanie ścian i sufitu bud. C-C1 w ITB Odział Śląsk al. W. Korfantego 191 w Katowicach
Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski
1.Wstęp
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem zamówienia jest remont remont schodów zejściowych do pomieszczenia piwnicznego oraz przygotowanie i malowanie ścian i sufitu bud. C-C1 w Oddziale Śląskim ITB al. W. Korfantego 191 w Katowicach
1.2.
Zakres stosowania  SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
1. Wykonanie okładzin ścian z płyt G-K,

2. Malowanie ścian, sufitów oraz drzwi stalowych. 
3. Wykonanie okładzin schodów z płytek.
4. Wymiana opraw oświetleniowych.
5. Wywóz materiału z rozbiórki.
2.  Zakres robót
1. Wykonanie okładzin ścian z płyt G-K.
2. Wykonanie gładzi gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt

gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2.
3. Przygotowanie podłoża pod malowanie z miejscową naprawą ubytków.

4. Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT ścian.
5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba gruntująca
6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej
7. Dwukrotne malowanie balustrad na klatce schodowej.
8. Wykonanie okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
9. Wykonanie posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża – podest.

10. Wykonanie pkładzin schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą.
11. Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W na oprawy z świetlówkami LED

12. Wywóz gruzu

13. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
14. Wszelkie koszty organizacji placu budowy ponosi Wykonawca.
3. Dokumenty służące do wyceny kosztów zamówienia
Przedmiar robót – wykonanie drobnych robót budowalnych w Oddziale Śląskim.
4. Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nie dotyczy. 
5.  Materiały
1. Wykładzina z tworzywa sztucznego rolowana, przemysłowa, zgrzewana, gr. 2mm kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym,
2. Farba gruntująca.

3. Zaprawa samopoziomująca.
6.   Sprzęt
Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy. 
7.  Transport
Materiały powinny być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.
8.  Kontrola jakości
Sprawdzenie wykładziny zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów na przedmiot zamówienia. Zakres kontroli obejmować będzie:
a) zgodność z przedmiarem robót,
b) jakość użytego materiału,
c) jakość i trwałość wykonanych robót,
d) sposób i jakość wykonania posadzki samopoziomującej

e) sposób i jakość ułożenia wykładziny
f) jakość wykonania obróbki i robót malarskich,
g) sprzątanie miejsca montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
9.  Odbiór robót
Gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru.
10.  Rozliczenie robót 
Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokoły odbioru robót.
Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.
11.   Przepisy związane lub równoważne do nich
· Ustawa z dnia 14 maja 2024 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 725, ze zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, ze zmianami)Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
· Roboty tynkowe PN-70/B-10100
1
1
4

